União da Vitória (PR), 30 de julho de 2026

Memorial descritivo da:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NO CAMPUS 2 PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIUV.

|  | Técnico |
| --- | --- |
|  | Eng. Renato Moecke |

- ESCOPO TÉCNICO:

- Preliminares:

- Os Projetos definitivos e aprovações serão fornecidos durante a execução da obra pelo cliente – UNIUV, sem que haja prejuízo ao andamento da obra;

- As ligações de água e luz serão utilizadas as já existentes do prédio do CEMAD;

- Implantação e Administração:

- O barraco da obra deverá ser executado no espaço onde se lê no projeto laboratório dos solos, o mesmo será executado com divisórias de chapas de compensado;

- Os sanitários destinados ao uso exclusivo dos funcionários da obra deverão ser locados no pátio ao fundo do prédio;

- A entrada para os laboratórios deverão ser isolados com chapas de compensado de modo que não prejudique a circulação dos alunos durante a obra;

- A empresa contratada deverá preencher “diariamente” o diário da obra e o mesmo deverá ser assinado pelo executor e a fiscalização da UNIUV, de forma que se possa ter um controle efetivo dos serviços, sendo:

- Autorizações de serviços;

- Marcação dos serviços concluídos;

- Possíveis não conformidades, etc.;

- Fornecer mão de obra especializada, ferramental e todo material necessário para execução da reforma do prédio do Campus 2 para implantação da clínica do curso de Odontologia, conforme projetos e orientações entregues no decorrer da execução da obra, planilha de orçamento em anexo e especificações abaixo:

  - Execução das demolições com quantidades informadas na planilha de orçamento:

- As demolições deverão ser previamente autorizadas e marcadas em conjunto com a fiscalização da UNIUV de modo a não serem demolidos “itens indevidos”.

- Os entulhos deverão ser encaminhados ao seu destino final de forma que garanta seu descarte em local autorizado e que não prejudique o meio ambiente;

  - Execução das estruturas:

- Deverão seguir projetos estruturais em anexo;

  - Execução de 134m² de parede de alvenaria com espessura de 12cm:

- Antes do inicio das alvenarias o construtor deverá apresentar a amostra dos tijolos para devida aprovação junto à fiscalização.

- As vigas baldrames deverão estar impermeabilizada com Igol 2 ou similar.

- A argamassa de assentamento deverá ser usinada e as paredes deverão estar obviamente dentro do esquadro e prumo.

  - Execução de 92,20m² de parede de gesso acartonado com placas ST Standard, espessura de 12,5mm, com miolo preenchido com lã de rocha para tratamento acústico;

  - Esquadrias e vidros:

- Aquisição e instalação de uma janela de correr 250x210 com vidro temperado 10mm na sala de recepção;

- Aquisição e instalação de duas porta de abrir duas folhas 200x210 vidro temperado 10mm no novo acesso a sala de engenharia da madeira;

- Reinstalação de porta removida, no acesso a câmara da madeira;

- Aquisição e instalação de cinco portas de giro 90x210 tipo prancheta lisa, pintada com esmalte sintético acetinado cor branco neve;

- Aquisição e instalação de duas portas de giro 90x210 tipo prancheta lisa, envernizadas;

- Reinstalação de duas janelas 100x110 removidas, na sala de administração;

- Aquisição e instalação de porta de correr 250x210 duas folhas em vidro temperado 10mm no acesso principal da clínica;

- Aquisição e instalação de 5,25m² de vidro temperado 10mm na divisa com do Hall do prédio com a Clinica;

  - Executar revestimento de 184,40m² das paredes de gesso acartonado com fundo nivelador de 1ª qualidade;

  - Executar 1.094m² de chapisco, emboço e reboco nivelando as paredes para 15cm de espessura:

- Para o emboço deverá ser utilizado argamassa usinada.

  - Preparar 1.280m² de parede para pintura com massa corrida de 1ª qualidade;

  - Execução de 1.280m² de pintura com tinta Suvinil (Tipo A, anti-mofo e anti-cheiro), com três de mão ou até cobrimento perfeito das paredes.

- As cores serão informadas no decorrer da obra pela fiscalização;

  - Colocação de 326m² de piso e rodapés necessários, de porcelanato polido retificado de 1ª qualidade.

- A cor será branco gelo;

  - Executar elétrica:

- Seguindo as normas para instalações elétricas e projetos entregues no decorrer da obra;

  - Executar as tubulações para o ar comprimido;

- A instalações do ar comprimido deverão ser executados por profissionais experientes na área com os devidos testes de pressão e vazão, com os tubos da marca Top Fusin obedecendo as recomendações exigidas pela marca;

  - Executar as tubulações para as bombas de sucção conforme planilha de orçamento e projetos entregues no decorrer da obra;

  - Executar rede de esgoto: conforme planilha de orçamento e projetos entregues no decorrer da obra;

  - Instalar equipamentos;

- Cubas e tampos de granito conforme quantitativos na planilha do orçamento

- A cor do granito será definida no decorrer da obra;

  - Executar os serviços extras conforme especificados na planilha de orçamento;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Fornecer mão-de-obra especializada e auxiliar a fim de executar todo o serviço de recuperação de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

- Fornecer os equipamentos, ferramental e material de consumo para execução dos serviços e qualquer tipo de transporte necessário para movimentação dos equipamentos e materiais na área;

- Fornecer alojamento, bem como a mobilização e desmobilização, salários, encargos, refeições e EPI’s

- Manter o local de trabalho limpo e isento de detritos de materiais imprestáveis, refugados ou sucateados que serão depositados em local indicado pelo fiscal da obra;

- Respeitar as normas administrativas, disciplinares e de segurança, adotada pela UNIUV;

- Para os serviços de eletricidades, os empregados das empresas contratadas deverão ser especificamente da área de eletricistas;

- Fornecer histograma dos funcionários para cumprimento das tarefas;

- Apresentar tabela de preço unitário para eventuais serviços extras;

- A empresa contratada deverá de reunir antes da execução do serviço com a contratante para elaborar uma AST (Análise Segurança Trabalho);

- Quando o colaborador, for executar trabalho em altura (acima de 2 metros) ou espaço confinado, deve constar no ASO a liberação de forma descritiva. Ex.: Apto para trabalho em altura e espaço confinado;

- Para o exercício de atividades de engenharia, a empresa contratada deverá possuir profissional legalmente habilitado perante o CREA-PR as devidas ART.

.

_____________________

RENATO MOECKE

Responsável Técnico